UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

# Sistema de Alarme Perimetrico
com FPGA Basys 3 e ESP32

Documentacao de reproducao, montagem do circuito e protocolo de testes

Central digital em VHDL / Vivado
Comunicacao paralela Pmod JB com ESP32
Validacao local por PIR + HC-SR04

Versao documentada: Junho de 2026

# Sumario da documentacao

1. Estado atual da implementacao

2. Arquitetura geral

3. Materiais necessarios

4. Mapeamento da Basys 3

5. Estrutura do codigo VHDL

6. Estrutura do firmware ESP32

7. Montagem do circuito

8. Reproducao do software

9. Sequencia de testes recomendada

10. Resultados esperados no Monitor Serial

11. Solucao de problemas

12. Cuidados eletricos e de montagem

13. Proximos passos

14. Referencias tecnicas

Objetivo pratico: permitir que outro integrante reproduza o projeto, grave a FPGA e o ESP32, monte as conexoes de forma segura e execute os testes de comunicacao e sensoriamento local.

# 1. Estado atual da implementacao

Nota sobre os arquivos analisados: o ZIP do Vivado anexado contem o projeto implementado/bitstream e confirma o mapeamento de constraints utilizado, mas as referencias aos arquivos fonte .vhd apontam para uma pasta externa que nao veio incorporada ao ZIP. A descricao dos modulos VHDL abaixo segue a estrutura desenvolvida no projeto atual e o mapeamento confirmado pelos artefatos sintetizados. O firmware ESP32 foi analisado diretamente a partir do arquivo .ino anexado.

## Implementado na FPGA

Maquina de Estados Finitos para controle do alarme.

Estados de operacao: desarmado, armado, validacao, atraso, disparado e reset de comunicacao.

Leitura de cinco zonas pelo vetor de switches da Basys 3, para teste inicial.

Ajuste de atraso de 0 a 120 segundos pelos switches.

Display indicando d (desarmado), A (armado) e U (disparado).

LEDs para identificar zonas violadas e estados de atuacao.

Saidas logicas para sirene, nevoa/atomizador e sinalizacao demonstrativa.

Interface paralela de comunicacao com o ESP32 pelo conector Pmod JB.

Recebimento de ACK do ESP32 e watchdog para falha de comunicacao.

## Implementado no firmware ESP32 anexado

O firmware firmware_esp32_alarme.ino e identificado no cabecalho como Etapa 2: Leitura FPGA + Sensores locais (PIR + HC-SR04). Ele executa:

Leitura das sete informacoes enviadas pela FPGA: disparo, armado e zonas 1 a 5.

Envio de ACK para a FPGA por pulso de 100 ms.

Monitoramento serial em 115200 baud.

Leitura local de sensor PIR no GPIO 13.

Medicao local de distancia com HC-SR04 nos GPIOs 12 e 14.

Confirmacao local da Zona 3 quando PIR detecta movimento e o HC-SR04 mede distancia menor que 5 cm.

LEDs locais no ESP32 para estado armado, PIR ativo e confirmacao de alarme.

Botao local de reset dos indicadores.

## Pendencias para a versao final do projeto

O firmware atual ainda nao utiliza Wi-Fi nem MQTT.

O evento PIR + HC-SR04 e tratado localmente no ESP32 e exibido no Monitor Serial; ele nao envia atualmente uma violacao de volta para a FPGA para disparar a MEF central.

Para cumprir a versao final esperada, ainda sera necessario integrar MQTT/nuvem, dashboard, banco de dados e alertas com as zonas violadas.

# 2. Arquitetura geral

SW/Sensores de zona --> FPGA Basys 3 --> Estado/zonas pelo Pmod JB --> ESP32 ¦ ¦ ¦ +--> Monitor Serial ¦ +--> ACK para FPGA ¦ +--> Futuro MQTT/dashboard ¦ +--> JA(0): comando sirene +--> JA(1): comando atomizador/nevoa segura +--> JA(2): sinalizacao demonstrativa +--> JA(3): watchdog/reset de comunicacao

A FPGA e a central do alarme: ela determina o estado do sistema, registra as zonas violadas, temporiza o disparo e gera os comandos logicos. O ESP32 atua como interface de comunicacao e, no firmware atual, como modulo adicional para testes com PIR e ultrassom.

# 3. Materiais necessarios

## 3.1 Modulo FPGA e comunicacao

| Componente | Quantidade | Funcao |
| --- | --- | --- |
| Basys 3 / FPGA Artix-7 | 1 | Central digital do alarme |
| ESP32 DevKit / ESP32-WROOM | 1 | Leitura da central, ACK e futuras comunicacoes IoT |
| Cabo USB para Basys 3 | 1 | Programacao/alimentacao da FPGA |
| Cabo USB de dados para ESP32 | 1 | Programacao/alimentacao do ESP32 |
| Jumpers macho-femea | 9 | Pmod JB para GPIOs e GND comum |

## 3.2 Sensores locais do firmware ESP32

| Componente | Quantidade | Funcao |
| --- | --- | --- |
| Sensor PIR HC-SR501 | 1 | Deteccao primaria de movimento |
| Sensor ultrassonico HC-SR04 | 1 | Confirmacao de proximidade |
| Resistor 1 kOhm | 1 | Divisor de tensao do ECHO |
| Resistor 2 kOhm | 1 | Divisor de tensao do ECHO |
| Protoboard | 1 | Montagem dos sensores/LEDs |

## 3.3 Indicacao local no ESP32

| Componente | Quantidade | Funcao |
| --- | --- | --- |
| LED verde | 1 | Sistema armado |
| LED amarelo | 1 | PIR detectou movimento |
| LED azul | 1 | Confirmacao PIR + HC-SR04 |
| Resistor 220 Ohm ou 330 Ohm | 3 | Limitacao de corrente dos LEDs |
| Botao push-button | 1 | Reset local dos indicadores |

# 4. Mapeamento da Basys 3

## 4.1 Entradas e indicacoes locais

| Recurso Basys 3 | Funcao no VHDL |
| --- | --- |
| SW0 a SW4 | Simulacao das zonas 1 a 5 |
| SW5 a SW11 | Tempo de atraso em binario: 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 s |
| btnC | Armar/desarmar sistema |
| btnU | Reset geral |
| btnR | ACK manual para teste sem ESP32 |
| LED0 a LED4 | Zonas violadas registradas |
| LED5 | Sistema armado |
| LED6 | Sistema disparado |
| LED7 | Comando da sirene |
| LED8 | Comando do atomizador/nevoa |
| LED9 | Sinalizacao demonstrativa |
| LED10 | Watchdog/reset de comunicacao |
| LED11 | ACK recebido |
| Display | d, A ou U |

## 4.2 Conector Pmod JA - comandos logicos

| Porta VHDL | Nome fisico | Funcao |
| --- | --- | --- |
| JA(0) | JA1 | Comando logico da sirene |
| JA(1) | JA2 | Comando logico de nevoa/atomizador |
| JA(2) | JA3 | Sinalizacao demonstrativa |
| JA(3) | JA4 | Indicacao/reset da comunicacao ESP32 |

As saidas JA nao alimentam atuadores. Para cargas externas, utilize driver apropriado e fonte externa de baixa tensao.

## 4.3 Conector Pmod JB - comunicacao FPGA/ESP32

O conector JB possui duas fileiras. Os sinais ficam nas quatro primeiras colunas; os pinos da quinta coluna sao GND e os da sexta coluna sao 3V3.

Fileira superior: JB1 JB2 JB3 JB4 GND 3V3 Fileira inferior: JB7 JB8 JB9 JB10 GND 3V3

| Basys 3 / VHDL | Pino fisico FPGA | GPIO ESP32 | Direcao | Funcao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JB(0) / JB1 | A14 | GPIO 18 | FPGA -> ESP32 | Disparo |
| JB(1) / JB2 | A16 | GPIO 19 | FPGA -> ESP32 | Armado |
| JB(2) / JB3 | B15 | GPIO 21 | FPGA -> ESP32 | Zona 1 |
| JB(3) / JB4 | B16 | GPIO 22 | FPGA -> ESP32 | Zona 2 |
| JB(4) / JB7 | A15 | GPIO 23 | FPGA -> ESP32 | Zona 3 |
| JB(5) / JB8 | A17 | GPIO 25 | FPGA -> ESP32 | Zona 4 |
| JB(6) / JB9 | C15 | GPIO 26 | FPGA -> ESP32 | Zona 5 |
| JB(7) / JB10 | C16 | GPIO 27 | ESP32 -> FPGA | ACK |
| GND | - | GND | Compartilhado | Referencia eletrica |

Nao conecte os pinos 3V3 do Pmod ao ESP32 neste teste. Alimente cada placa por seu proprio cabo USB e compartilhe apenas o GND.

# 5. Estrutura do codigo VHDL

| Arquivo VHDL | Responsabilidade |
| --- | --- |
| top_alarme_basys3.vhd | Integra componentes, mapeia LEDs, Pmod JA/JB, botao ACK e sinais globais |
| alarme_controlador.vhd | MEF do alarme, memoria das zonas, temporizacao, disparo e watchdog |
| tick_1s.vhd | Gera pulso de 1 segundo a partir do clock de 100 MHz |
| debounce_onepulse.vhd | Filtra botoes e converte acionamento em pulso unico |
| sync_vector.vhd | Sincroniza entradas de zona no dominio de clock da FPGA |
| display_status.vhd | Gera segmentos para d, A e U |

## 5.1 Fluxo da MEF

DESARMADO --btnC--> ARMADO --zona ativa--> VALIDANDO VALIDANDO --confirmacao temporal--> ATRASO ATRASO --tempo finalizado--> DISPARADO DISPARADO --sem ACK--> RESET_COMUNICACAO --1 s--> DISPARADO Qualquer estado ativo --btnC--> DESARMADO

## 5.2 Funcionamento do temporizador

Os switches SW5 a SW11 compoem um valor binario em segundos:

| Switch | Peso |
| --- | --- |
| SW5 | 1 s |
| SW6 | 2 s |
| SW7 | 4 s |
| SW8 | 8 s |
| SW9 | 16 s |
| SW10 | 32 s |
| SW11 | 64 s |

Exemplo: SW5 e SW7 ligados configuram 5 segundos. Valores acima de 120 devem ser limitados pelo controlador.

# 6. Estrutura do firmware ESP32

## 6.1 GPIOs de comunicacao com a FPGA

| Constante no firmware | GPIO | Funcao |
| --- | --- | --- |
| PIN_DISPARO | 18 | Le disparo da FPGA |
| PIN_ARMADO | 19 | Le sistema armado |
| PIN_ZONA_1 | 21 | Le Zona 1 |
| PIN_ZONA_2 | 22 | Le Zona 2 |
| PIN_ZONA_3 | 23 | Le Zona 3 |
| PIN_ZONA_4 | 25 | Le Zona 4 |
| PIN_ZONA_5 | 26 | Le Zona 5 |
| PIN_ACK | 27 | Envia ACK para FPGA |

## 6.2 GPIOs de sensores e interface local

| Constante | GPIO | Ligacao |
| --- | --- | --- |
| PIN_PIR | 13 | Saida OUT do PIR HC-SR501 |
| PIN_TRIG | 12 | Entrada TRIG do HC-SR04 |
| PIN_ECHO | 14 | Saida ECHO do HC-SR04 via divisor de tensao |
| LED_VERDE | 2 | LED de sistema armado |
| LED_AMARELO | 4 | LED de PIR ativo |
| LED_AZUL | 15 | LED de confirmacao PIR + HC-SR04 |
| PIN_BOTAO | 32 | Botao local de reset; configurado como INPUT_PULLUP |

## 6.3 Parametros importantes do firmware

| Parametro | Valor | Funcao |
| --- | --- | --- |
| DURACAO_ACK_MS | 100 ms | Duracao do pulso de ACK enviado a FPGA |
| INTERVALO_STATUS_MS | 1000 ms | Intervalo das mensagens do Monitor Serial |
| DISTANCIA_LIMITE_CM | 5,0 cm | Distancia maxima para confirmar o PIR |
| DEBOUNCE_PIR_MS | 300 ms | Ignora deteccoes PIR repetidas muito proximas |
| DEBOUNCE_BOTAO_MS | 50 ms | Filtra o botao local |
| Serial | 115200 baud | Velocidade do Monitor Serial |

# 7. Montagem do circuito

# 7.1 Preparacao

Mantenha Basys 3 e ESP32 sem alimentacao enquanto instala jumpers.

Programe cada placa separadamente antes da conexao completa.

Conecte primeiro os terras comuns.

Nao conecte atuadores durante o teste da comunicacao.

Evite manter um GPIO energizado enquanto a outra placa estiver sem alimentacao.

# 7.2 Ligacao FPGA Basys 3 para ESP32

Conecte os nove fios:

| Origem Basys 3 | Destino ESP32 | Cor sugerida | Funcao |
| --- | --- | --- | --- |
| JB1 | GPIO 18 | Vermelho | Disparo |
| JB2 | GPIO 19 | Verde | Armado |
| JB3 | GPIO 21 | Branco | Zona 1 |
| JB4 | GPIO 22 | Amarelo | Zona 2 |
| JB7 | GPIO 23 | Azul | Zona 3 |
| JB8 | GPIO 25 | Laranja | Zona 4 |
| JB9 | GPIO 26 | Roxo | Zona 5 |
| JB10 | GPIO 27 | Cinza | ACK |
| GND | GND | Preto | Terra comum |

O erro em que o Monitor Serial informa ARMADO somente quando a Zona 2 dispara normalmente ocorre quando os fios JB2 -GPIO19 e JB4 -GPIO22 foram trocados ou deslocados no Pmod.

# 7.3 Montagem do PIR HC-SR501

| PIR HC-SR501 | ESP32 / Alimentacao | Funcao |
| --- | --- | --- |
| VCC | Alimentacao compatível com o modulo, conforme sua identificacao | Energia do sensor |
| GND | GND comum | Referencia |
| OUT | GPIO 13 | Deteccao de movimento |

No firmware, o PIR atua como sensor primario da confirmacao local da Zona 3.

# 7.4 Montagem do HC-SR04 com protecao do ECHO

O firmware usa:

| HC-SR04 | ESP32 | Funcao |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5 V apropriado ao modulo | Alimentacao |
| GND | GND comum | Referencia |
| TRIG | GPIO 12 | Pulso de medicao |
| ECHO | GPIO 14, via divisor resistivo | Retorno de distancia |

O sinal ECHO do HC-SR04 nao deve ser ligado diretamente ao ESP32 quando o modulo opera com saida de 5 V. Monte o divisor:

HC-SR04 ECHO ---- resistor 1 kOhm ----+---- GPIO 14 ESP32 ¦ resistor 2 kOhm ¦ GND

Esse divisor reduz aproximadamente 5 V para cerca de 3,3 V na entrada do ESP32.

# 7.5 Montagem dos LEDs locais

Monte cada LED com resistor em serie:

GPIO ESP32 ---- resistor 220/330 Ohm ---- anodo LED ¦ catodo ---- GND

| LED | GPIO ESP32 | Indicacao |
| --- | --- | --- |
| Verde | GPIO 2 | Estado armado recebido da FPGA |
| Amarelo | GPIO 4 | Movimento detectado pelo PIR |
| Azul | GPIO 15 | Confirmacao local PIR + HC-SR04 ou disparo recebido |

# 7.6 Montagem do botao local

O botao e configurado com INPUT_PULLUP. Monte-o entre o GPIO e o GND:

GPIO 32 ---- botao ---- GND

Quando pressionado, o botao coloca o GPIO em nivel baixo e limpa os indicadores locais no firmware.

# 8. Reproducao do software

# 8.1 FPGA no Vivado

Abra o projeto Vivado existente.

Confirme em Design Sources os arquivos top_alarme_basys3.vhd, alarme_controlador.vhd, tick_1s.vhd, debounce_onepulse.vhd, sync_vector.vhd e display_status.vhd.

Defina top_alarme_basys3 como Top Module.

Ative o arquivo .xdc que mapeia clock, switches, LEDs, display, botoes e conectores JA/JB.

Execute Run Synthesis, Run Implementation e Generate Bitstream.

Abra Hardware Manager, conecte a Basys 3 e grave o bitstream.

# 8.2 ESP32 na Arduino IDE

Instale o suporte Arduino-ESP32 pelo Board Manager.

Selecione a placa correspondente ao seu ESP32; para DevKit/WROOM generico, normalmente use ESP32 Dev Module.

Abra firmware_esp32_alarme.ino.

Desconecte temporariamente a FPGA durante o upload do firmware.

Selecione a porta COM do ESP32 e realize o upload.

Abra o Monitor Serial em 115200 baud.

# 9. Sequencia de testes recomendada

## Teste A - ESP32 isolado

Deixe somente o ESP32 ligado ao USB.

Abra Monitor Serial em 115200 baud.

Confirme a mensagem de inicializacao da Etapa 2.

Sem fios da FPGA, o status esperado e DESARMADO.

## Teste B - FPGA isolada

Pressione btnU: display deve apresentar d.

Pressione btnC: display deve apresentar A, com LED5 aceso.

Configure atraso curto, por exemplo SW5 = 1.

Ligue SW0: apos validacao e atraso, display deve apresentar U e LEDs de saida devem acender.

Pressione btnR: LED11 deve indicar ACK manual.

## Teste C - Sinal ARMADO entre FPGA e ESP32

Com as duas placas desligadas, conecte somente GND e JB2 -> GPIO19.

Ligue as duas placas por USB.

Pressione btnU e depois btnC na Basys.

O Monitor Serial deve mudar de DESARMADO para ARMADO.

## Teste D - Barramento completo JB

Com as placas desligadas, conecte os oito sinais JB e o GND.

Ligue, arme a FPGA e ative somente SW0.

O Serial deve informar Zona 1; a FPGA deve receber ACK e acender LED11.

Repita para cada zona individualmente e depois para duas zonas simultaneas.

## Teste E - Sensores locais ESP32

Arme a FPGA para habilitar a rotina de sensores locais.

Movimente-se diante do PIR; o LED amarelo deve acender e a distancia deve aparecer no Serial.

Coloque um obstaculo a menos de 5 cm do HC-SR04 enquanto o PIR estiver ativo.

O Serial deve apresentar confirmacao local da Zona 3 e o LED azul deve acender/piscar.

# 10. Resultados esperados no Monitor Serial

## Inicializacao

ESP32 iniciado - Etapa 2: FPGA + PIR + HC-SR04 Monitor Serial: 115200 baud Aguardando sinais da Basys 3... Status FPGA: DESARMADO ¦ PIR local: inativo

## Sistema armado

Sistema foi ARMADO pela FPGA. Status FPGA: ARMADO ¦ PIR local: inativo ¦ Zonas violadas: nenhuma identificada

## Disparo recebido da FPGA

NOVO EVENTO DE ALARME RECEBIDO DA FPGA Status: DISPARADO Zonas violadas: 1 Contramedidas controladas pela FPGA: habilitadas Enviando ACK para a FPGA... ACK enviado.

## Confirmacao local PIR + HC-SR04

[PIR] Movimento detectado na Zona 3 - aguardando confirmacao HC-SR04... [HC-SR04] Distancia medida: 4.20 cm ALARME LOCAL - ZONA 3 Confirmado por PIR + HC-SR04

# 11. Solucao de problemas

| Sintoma | Causa provavel | Correcao |
| --- | --- | --- |
| Serial ilegivel | Baud rate incorreto | Configurar Monitor Serial em 115200 e pressionar RESET |
| ESP32 nao grava firmware | Modo boot/cabo/placa incorreta | Desconectar circuito, selecionar placa/porta, usar BOOT no upload |
| Sempre mostra Zona 2 | GPIO 22 ligado em pino incorreto ou 3V3 | Conferir JB4 -> GPIO22 |
| So mostra ARMADO ao disparar Zona 2 | Sinais Armado e Zona 2 trocados | Conferir JB2 -> GPIO19 e JB4 -> GPIO22 |
| FPGA dispara, mas LED11 nao acende | ACK nao chega | Conferir GPIO27 -> JB10 e GND comum |
| LED10 acende apos disparo | Watchdog nao recebeu ACK | Validar firmware, fio ACK e leitura do disparo |
| Distancia sempre invalida | HC-SR04 mal alimentado ou ECHO incorreto | Conferir TRIG/ECHO, divisor e GND |

# 12. Cuidados eletricos e de montagem

Alimente Basys 3 e ESP32 separadamente pelos cabos USB durante os testes.

Compartilhe o GND entre todas as partes do circuito.

Nao ligue pinos 3V3/VCC do Pmod ao ESP32 durante a integracao USB-USB.

Nao ligue atuadores aos pinos Pmod ou GPIO sem interface apropriada.

Use divisor resistivo no ECHO do HC-SR04 antes de conectar ao ESP32.

Desligue as placas antes de trocar jumpers.

GPIOs 2, 12 e 15 podem interferir com boot em alguns modulos ESP32 quando ligados a circuitos externos; caso haja dificuldade de upload, desconecte LEDs/sensores durante a gravacao ou remapeie-os em versao futura.

Fixe e identifique a fiacao antes da demonstracao.

# 13. Proximos passos para atendimento completo do projeto

Integrar sensores finais das cinco zonas a central FPGA ou definir uma interface ESP32 -> FPGA para zonas confirmadas localmente.

Adicionar Wi-Fi e publicacao MQTT no firmware.

Enviar ACK somente depois da confirmacao de publicacao do evento no broker.

Criar dashboard mobile/web com estado, zonas violadas e historico.

Armazenar eventos em banco de dados para estatisticas e analise de falso-positivo.

Implementar comunicacao ao usuario com a indicacao explicita das zonas violadas.

Testar os comandos de atuadores apenas com interfaces de baixa tensao seguras.

# 14. Referencias tecnicas

Arquivos do projeto fornecidos: projeto Vivado alarme_fpga_basys3_vivado(1).zip e firmware firmware_esp32_alarme.ino.

Digilent. *Basys 3 Reference Manual*. Referencia de Pmod, niveis logicos e recursos da placa.

Espressif Systems. *Arduino-ESP32 Documentation*. Instalacao e uso de GPIOs com Arduino IDE.

HC-SR04. *Ultrasonic Ranging Module Datasheet*. Temporizacao de trigger, distancia e alimentacao do modulo.

Licciardi, Newton. *Projeto Final de Sistemas Embarcados - Central embarcada em FPGA*. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2026.